附件1.

详细需求清单

| 名称 | 海南外国语职业学院标牌标线项目 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 本次校园标牌标线项目是根据教育厅关于抓紧落实公共信息导向系统标准化建设工作的要求，结合学院实际，进一步规范和完善校园内公共信息导向系统，划设停车位、标线和更新完善校内公共信息导向系统，详见附件1。 |
| 项目内容 | 一、标线工程 - 停车位标线热熔涂料，宽度15cm，面积523.87m2； - 减速带标线热熔涂料，宽度15cm，面积25.88m2； 二、标牌工程 1、标识牌（校园口索引牌）4块，304不锈钢烤漆，宽1.2m，高3.1m。 2、标识牌（校园内索引牌）2块，304不锈钢烤漆，宽1.2m，高2.5m。 3、标志牌（轿车）15个，2.0铝板（0.5m*0.7m），喷涂反光材料。 4、标志牌（摩托车）16个，2.0铝板（0.5m*0.7m），喷涂反光材料。 5、标志牌（20公里限速）1个，2.0铝板（0.5m*0.7m），喷涂反光材料。 6、视线诱导标识（反光画面）5只，2.0铝板（0.5m*0.7m），喷涂反光材料。 7、标识牌（您已进入监控区域）4张，1.0铝板（0.3m*0.6m），喷涂反光材料。 8、标识牌 （避难所）7块，2.0铝板（0.6m*1.0m），喷涂反光材料。 9、广角镜1支。 三、基础工程 1、基坑挖运、基础浇筑55支。 |